[image: image1.png]Hl0 S BEHK

RIRE

S8 HPEY

BISIRF

K

WK

BXEK






关于征求《城镇排水与污水处理应急预案》

意见的函

各相关单位:
为做好排水与污水处理生产安全事件应急处置工作，建立和完善应急处置长效机制，进一步明确职责，保证准备工作充分，应急反应迅速及时，高效、稳妥地处置生产安全事件，最大限度预防和减少事故可能造成的损失，保护人民群众生命财产安全，促进经开区经济社会全面、协调、可持续发展，根据相关法律法规，制定《淮安经济技术开发区城镇排水与污水处理应急预案》。现征询各相关单位意见，如有意见，请于2022年1月30日下午下班前反馈至邮箱,逾期视为无意见。联系人:程浩;电话:15896166671;邮箱：4107160@qq.com。
附件：《淮安经济技术开发区城镇排水与污水处理应急预案》
淮安经济技术开发区住房和城乡建设局
2022年1月17日 

淮安经济技术开发区

城镇排水与污水处理应急预案

（2022年 送审稿）

目  录

2第一部分 综合应急预案


21.0 总则


42.0 事故风险描述


103.0 应急组织机构及职责


134.0 预警及信息报告


185.0 应急响应


276.0 信息公开


277.0 后期处理


288.0 保障措施


349.0 应急预案管理


37第二部分 专项应急预案


37专项应急预案一：排水设施（管网）施工时坍塌、垮塌事故专项应急预案


41专项应急预案二：坠落事故专项应急预案


43专项应急预案三：触电事故专项应急预案


46专项应急预案四：井盖丢失、窨井吞人事件专项应急预案


48专项应急预案五：机械伤害事故专项应急预案


51专项应急预案六：中毒事故专项应急预案


54专项应急预案七：泵站停电、发生故障专项应急预案


56专项应急预案八：污水处理厂设备故障专项应急预案


57专项应急预案九：污水处理厂设备突发停电专项应急预案


59专项应急预案十：突发公共卫生事件下污水处理厂专项应急预案


61专项应急预案十一：污水管线堵塞损坏造成污水放泄溢流专项应急预案


63专项应急预案十二：防台专项应急预案


65专项应急预案十三：防汛专项应急预案


67专项应急预案十四：防震专项应急预案





第一部分 综合应急预案

总则

 指导思想

为做好淮安经济技术开发区（以下简称经开区）排水与污水处理生产安全事件应急处置工作，建立和完善应急处置长效机制，进一步明确职责，保证准备工作充分，应急反应迅速及时，高效、稳妥地处置生产安全事件，最大限度预防和减少事故可能造成的损失，保护人民群众生命财产安全，促进经开区经济社会全面、协调、可持续发展，特制定本预案。

 编制依据

1、《中华人民共和国突发事件应对法》；

2、《中华人民共和国水法》；

3、《中华人民共和国环境保护法》；

4、《中华人民共和国水污染防治法》；

5、《城镇排水与污水处理条例》；

6、《生产安全事故应急预案管理办法》；

7、《国家突发环境事件应急预案》；

8、《国家防汛抗旱应急预案》；

9、《城市防洪应急预案编制导则》；

10、《淮安经济技术开发区总体应急预案》；

11、《淮安经济技术开发区安全生产事故应急预案》；

12、其他相关法律、法规、规章、标准和文件。

 应急工作原则

1、以人为本，安全第一。把保障人民的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少安全生产事故造成的人员伤亡作为首要任务。
2、统一领导，分级负责。经开区有关部门主要负责人承担安全生产责任主体的职责。区一级部门负责处置一般排水突发事件，街道办负责排水事件先期处置、基层动员等基础工作，各排水运营企业负责所运维设施的一般抢险工作，并积极配合区应急指挥机构的应急抢险工作。

3、依靠科学，提高能力。采用先进技术，采用先进救援装备，增强应急救援能力，充分发挥专家和专业技术人员的力量，提高预防和应对突发事件的技术水平。加强宣传和培训教育工作，强化城市排水安全文化建设，提高公众自救互救的能力。

4、预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作，做好企业的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。
 适用范围

本预案适用于经开区在城市排水与污水处理过程中发生的突发事件的防范与处置。主要区域范围是各市政设施维保、施工单位、污水处理厂、泵站及经开区各部门管理作业场所事故。

 应急预案体系

本次编制的应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案构成。

专项应急预案包括：

排水设施（管网）施工时坍塌、垮塌事故专项应急预案；

坠落事故专项应急预案；

触电事故专项应急预案；

井盖丢失、窨井吞人事件专项应急预案；

机械伤害事故专项应急预案；

中毒事故专项应急预案；

泵站停电、发生故障专项应急预案；

污水处理厂设备故障专项应急预案；

污水处理厂设备突发停电专项应急预案；

突发公共卫生事件下污水处理厂专项应急预案；
污水管线堵塞损坏造成污水放泄溢流专项应急预案；

防台专项应急预案；

防汛专项应急预案；

防震专项应急预案。

详见第二部分：专项应急预案。
事故风险描述

 危险源和风险分析

在建工程施工中危险、有害因素分析

市政排水管道施工方面

a、物体打击。检查井、管道沟槽周边的物体在重力或其他外力作用下产生运动，可能打击井下作业人员造成人员伤亡事故。
b、起重伤害。吊装设备在吊装过程中发生的挤压、坠落物体打击造成人员伤亡事故。
c、坍塌。在检查井、管道沟槽开挖施工过程中由于放坡支护不到位、雨水冲刷等原因造成沟槽坍塌造成人员伤亡事故。
d、触电。工作中使用电气设备、施工工地临近电线杆可能造成触电伤害事故。

e、火灾。操作现场及工地办工、生活场所可能发生火灾事故造成人员伤亡。
f、中毒和窒息。管道、检查井施工的地层通过淤泥层，腐烂动、植物体会在地下形成有毒气体聚集体，危害施工人员的健康和生命；同时由于管道深度和长度会造成内部空气含氧量降低，对人员造成中毒窒息。
g、其他伤害。管道施工段存在的不良水文地质现象未经处置或处理不当造成突泥、突水、地下其他管线未探明、原有池、井漏水封堵用防护不到位、施工工期太长造成污水溢流，影响管道施工人员及管道以上其它管线安全运行。
h、地下管线损坏。管道施工段若地下管线未查清，施工中可能损坏地下管线，造成经济损失和人员伤害。

i、跌落。现场施工人员或外来人员在施工场地管道沟槽处跌落造成人员伤害。

j、施工过程中，封堵用的气囊或其他物体，导致局部堵塞，造成溢流。
（2）市政泵站施工方面

① 深基坑开挖存在的危险因素分析 
a、违规违章作业、安全防护措施缺陷，基坑发生坍塌滑坡。
b、支护桩侧向位移。
c、受到应力的影响基坑坑底隆起。
d、地质复杂发生涌砂涌水。
e、帷幕桩渗水与漏水事故。
f、高空坠物。

g、地下其他管线未探明

h、原有池、井漏水封堵用防护不到位

i、施工工期太长造成污水溢流，

② 参照《企业职工伤亡事故分类标准》分类方法，识别的其它伤害

a、物体打击。施工中的物体在重力或其他外力作用下产生运动，可能打击作业人员造成人员伤亡事故。
b、起重伤害。吊装设备在吊装过程中发生的挤压、坠落物体打击造成人员伤亡事故。
c、坍塌。泵站开挖施工中可能出现坍塌造成人员伤害。
d、触电。工作中使用电气设备、施工工地临近电线杆可能造成触电伤害事故。

e、火灾。操作现场及工地办工、生活场所可能 发生火灾事故造成人员伤亡。
f、车辆伤害。施工过程来往车辆如管理不善容易造成车辆伤害。
生产运行中主要危害分析

a、窨井盖破损，坠入井底，维保单位检修，未设置安全标志和警示牌，易造成车辆伤害等可能造成严重的人员伤亡和较大经济损失。

b、泵站配电房、机械未定期检修，造成超负荷工作、办公大楼未禁烟或用电超负荷等易发生火灾危险。

c、化验室药品库未及时入库、危险化学品废弃物随意丢弃，可能造成环境危害。

d、火灾、爆炸、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、噪声和雷击、地震、洪涝、台风等危险有害因素。

e、短期的大范围降雨造成城市内涝，交通瘫痪甚至人员伤亡等危害。
f、鼠患造成排水设施损坏。

g、机房空调等清洗不及时、故障维修不及时。
泵站及管网运行过程中危害分析

（1）起重伤害危险

泵房处使用起重机械设备搬运、吊挂重物，在作业过程中，起重作业范围内的人员置于悬空吊运的重物之下，如因设备、设施的缺陷或作业人员违规操作，或现场其他人员的不安全行为将会造成起重伤害事故。

起重伤害会出现挤撞事故和物体打击事故。造成起重伤害的主要原因有：

a、起重机械与构筑物、固定物之间的安全距离不够，安全装置不完备，作业人员与起重机械操作者没有很好地联络与沟通，或者作业人员在操作者视野的死角，或者操作者进行操作时观察不周。

b、重物吊运过程中摆动、旋转、倾翻，而作业员又在不当的位置。

c、起升高度限位器失灵，吊、索具缺陷或重物捆绑、吊挂的方法不当。

d、起重重量超载或斜拉斜吊。

e、维修起重机械时，违反操作规程或攀踏不牢或机件工具固定不牢失落。

（2）机械伤害危险

管理单位使用一些机械设备如风机、泵、格栅、螺旋输送器等，机械设备的运动部分会对人体造成包括绞、碰、割、戳、挤等形式的伤害。如风机、泵等的防护设施不齐全完备，将会出现意外事故；维修作业过程中应用其他机械作业也存在伤害危险。

（3）中毒、窒息

巡查工在维修管网作业、清理污水井过程中及污水厂作业人员作业过程中，防护不当，吸入大量的硫化氢气体（或其它有毒物质）易造成中毒（窒息）的危险。硫化氢虽属易燃气体，除与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸外，还是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电死亡。因而在清理或误入污水处理的格栅池、生物滤池及污泥处理的消化池都有发生H2S中毒（窒息）的危险。

作业环境

作业区域距电线杆较近，可能造成触电伤害事故。

作业区域土质较差，易发生沟槽土方坍塌等危害。
井盖吞人、丢失、被盗、路面坍塌危害分析

（1）坍塌坠落、丢失

a、路面上井盖密集、排列杂乱，井盖设计缺陷。

b、排水能力预测不足，导致井盖遇大雨易被冲走。

c、井盖丢失后不能及时修复；监管、验收不力，不能第一时间发现和补救。

d、地质沉降，造成坍塌事故。

e、排水管道坍塌、垮塌。

（2）井盖吞人、被盗

a、窨井井盖偷盗，造成人员伤亡坠落事故。

b、地基出现沉降，会引起窨井井盖坠落事故。

污水处理厂运行过程中危害分析

a、发生化学品包装桶破裂造成环境污染与人员伤害危险；

b、发生废水治理设施运行故障，未能在1小时内维修好造成污水无法处理风险。
c、发生危险废物在厂区发生倾倒泄漏事故的造成环境污染与人员伤害危险；

d、废水收集管道破裂导致废水泄漏造成环境污染。

e、蚀刻废液储罐或蚀刻原液储罐破裂或输送管道破裂造成环境污染与人员伤害危险。

f、污泥处理厂因设备故障、运管不善、人员违规操作以及超负荷运行等问题，造成污泥厂非正常运行或持续停运，而导致臭气扩散或浆体污泥外泄，污染周边环境，影响周边居民正常生活等突发事件。

g、池井破损造成污水泄露及无法处理风险。

h、雨季雨水混入，流量太太，造成污水溢流风险。

污水管道运行过程中危害分析
a、污水输送干线、泵站、排水设施受破坏，造成输送干线污水中途放泄溢流。

b、泥浆车和吸粪车违法偷排或其他原因造成排水管（渠）堵塞，排水不畅。

c、沿河截污箱涵或干管破裂、堵塞等原因，造成大量污水排入河道。

突发公共卫生事件危害分析

城市出现大规模疫情情况下，污水中含有大量有害病毒微生物等，污水处理若不能有效杀灭病毒微生物，将影响群众正常生活的突发事件。

不可抗力造成的危害分析
台风、地震等自然原因造成全区范围排水与污水相关设施损坏甚至瘫痪，对社会与人民财产安全造成重大威胁。
风险分析结果

经风险分析本区在运行过程中存在的主要危险有害因素为火灾、爆炸、坠落、物体打击、触电、机械伤害、噪声和雷击、地震、洪涝、台风、中毒窒息、生物细菌等因素，一旦发生以上事故，将对社会造成严重影响。

应急组织机构及职责

 应急组织体系

经开区成立事故应急救援小组，由总指挥、副总指挥和组员组成，在编制“预案”中确定实行逐级负责制，若总指挥不在时由副总指挥负责临时指挥。具体应急救援组织详见下图：

[image: image4.png]



应急组织体系图

 指挥机构及职责

总指挥：发生重大事故时，发布和解除应急救援指令，组织指挥应急队伍实施救援行动，向上级汇报和临近单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求。批准本预案的启动与终止；为应急救援组织的主要负责人，对应急救援组织工作负全面的责任；有序的指挥应急救援组织成员，合理安排成员工作,提高成员素质；对可预知的危险事故提前制订应急措施。以减少不必要的损失。

副总指挥：协助总指挥工作，做好事故报警、情况通报及事故处置工作。

救灾组长：负责灭火、设备工程抢险抢修工作；负责抢险方案的制定，组织指导方案实施。

急救组长：负责现场抢救受伤、受伤人员的分类抢救和转院工作。

通信组长：负责事故现场的通讯联络和对外联系；负责与有关单位人员的紧急联络，在最短的时间内，传达领导小组的抢险指令，做好与“110”、“120”等单位的联系。

疏散、警卫组长：负责警戒、道路管制；同时负责救援物资的供应和运输工作；负责治安保卫、消防车接应、对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。

善后处理组长：负责抢险结束后现场及人员伤亡的善后处理工作。

 成员单位与职责

1、经济发展局：负责保障特别重大、重大级别突发事件应急处置所需的各项经费，做好经费使用的监督管理工作。

2、住房和城乡建设局：负责协助做好相关工程抢险工作；协助危险区域居民安全撤离。负责为事故现场救援人员和应急物资的运送提供运力保障，组织修复损毁道路及交通设施。

3、人力资源和社会保障局：负责排水企业（单位）发生劳资纠纷等劳动关系问题时，事件的协调和解决。

4、社会事业局：妥善处理因灾遇难人员遗体。协助应急管理局对受灾群众符合社会救助条件的纳入社会救助保障范畴，对有临时性困难的在救助站中提供基本生活救助。

5、综合行政执法局：协助疏散、转移危险地区的人员和财产。

6、行政审批局：负责保障应急建设、抢险救灾等相关设施工程的审批和资金安排。

7、市场监督管理局：负责应急抢险人员和受灾群众发放食品造成的食品安全事故的应急处置。

8、公安分局：负责维护现场治安秩序，担负危及区域内外的警戒和封锁，协助事发地单位组织人员疏散、撤离、救援、维稳工作；对人为污染水质或泄露事件进行侦查；交警部门负责对危及区域内外的道路进行交通管制与疏解；根据需要启动相应级别的交通应急预案。

9、自然资源和规划分局：负责提供突发事件区域气象灾害的预警工作，为应急救援提供气象预报等相关信息；

10、园区生态环境局：负责排水事件影响区域的环境监测，处置环境影响突发事件。

11、消防救援大队：负责组织人员搜救、火灾扑救和抢险救灾工作。

12、宣传中心：组织、指导、协调全区对外宣传工作；负责突发公共事件的舆论引导综合协调工作。

其他有关部门和单位按照各自的工作职责负责相应的应急处置工作，并协助其他单位完成应急救援任务。

预警及信息报告

 预警

危险源监控

本地区危险源监测监控的方式、方法以及采取的事故预防措施见下表：

主要危险源的监控监测方式及事故预防措施

	序号
	场所
	主要

危险因素
	监控、监测设施、方式
	事故预防措施

	1
	施

工

场

所
	坍塌、高处坠落
	加强施工现场检查消除安全隐患
	建设单位、监理单位实行严格管理，建立排查制度，消除安全隐患。

	
	
	施工用电触电
	编制施工用电专项方案
	做好专项方案交底

	
	
	机械伤害
	机械使用执行好安全技术规范
	认真落实相关法律、法规标准，把好安全技术措施。

	
	
	火灾、爆炸
	制定安全措施
	加强施工现场管理、排查事故隐患

	
	
	作业人员

“三违”
	对人的不安全行为，加强安全教育和培训，加强施工现场检查。
	加强对作业人员违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，“三违”安全管理

	
	
	跌落
	围挡和人员看守
	加强坑槽围护与施工场地围挡

	2
	泵站
	淹溺、中毒及窒息等
	泵站池边增加救生圈，进行巡视需要两人协助
	对泵站泵池、格栅等增加防护设施。

	4
	办公大楼、泵站
	火灾
	设置火灾报警、喷淋、灭火设施
	定期对消防设施进行检测维护，禁止吸烟及超负荷使用电器

	5
	管网、窨井
	中毒、窒息
	配备检测设备、机器人
	制定作业方案，专人监护

	6
	化验室
	危险化学品
	执行实验室安全管理制度
	加强实验室日常安全管理，确保危险化学品的使用、储存和处置过程，落实好安全责任。

	7
	窨井
	破损
	窨井检修提前做好道路交通设置
	临时道路交通设置安全标志标识

	
	
	坠人
	巡查人员定期巡查
	建立安全体系文件


在各类风险易发生地点，设置报警电话、应对方案、二维码等宣传联系措施。

预警行动

一旦发生事故或异常状态，经开区有关单位应立即采取控制措施，对于出现的异常状态进行确认，是否为误报警。若不是误报警，立即采取控制措施和进行相应的信息发布。

 信息报告

按照事故应急救援预案对信息进行报告处置。对所有的事故及未遂事故都登记，并写明当时的应急处置方法。

信息接受与通报

经开区组织主要成员、外部救援单位、政府有关部门等联络电话见事故应急救援通讯录见章节8.1通信和信息保障。

突发安全事故时，事故发现人员立即报告部门负责人，由部门负责人直接报告应急救援副总指挥和总指挥，同时向各应急专业组发出备战的信息。 

信息接受做到以下四个方面：

1）对各有关预案的人员和单位联系电话、联系人有变化时及时调整更新。

2）更新后的信息要及时传达，并更新预案的联系电话。

3）通信信息收集、应急专家及有关政府部门通信信息收集由通讯组织负责。

4）火警与救护电话。

（1）火警  
遇到火灾要及时拨打火警电话“119”，迅速和当地的消防部门取得联系。拨通火警电话后，要讲清“三要素”：

① 讲清起火单位或住户的详细地址和门牌号码；
② 讲清火灾中燃烧的物品和火势大小；

③ 讲清报警人的姓名和电话号码。

火警电话打完后，应及时到路口迎候消防车。

（2）救护  

遇到人员受伤，要及时拨打救护电话“120"或迅速和当地的医疗部门医院取得联系。拨通救护电话后，要讲清“三要素”：
①讲清危重病人单位的详细地址和门牌号码；

②讲清灾害性质、受伤人数、伤害原因；

③讲清报警人的姓名和电话号码。

医疗部门电话打完后，应及时到路口迎候救护车。
5）应急救援总指挥、副总指挥接到事故报告后，符合本预案启动条件时，立即发出启动本预案的指令；应急值班人员接到启动应急预案命令后，立即向各救援小组成员下达赶赴现场指令。

6）接到突发安全事故指令的各救援小组立即赶赴事故现场进行现场抢救排险。

信息上报

事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当向经开区应急救援小组报告，同时应于1小时内向事故发生地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向经开区应急救援小组报告，同时向事故发生地安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

报告事故信息的流程、内容

1、报告事故信息的流程：

① 报告事故信息

生产安全事故发生后，立即逐级向上级主管部门及当地安全生产监督管理局报告事故信息。

② 请求政府协调应急救援力量
当发生火灾、爆炸事故后，现场处理人员无法进行扑救时，拨打119，请求当地及市消防支队支援。当人员中毒严重时，拔打120，请求医院支援。
2、报告事故内容：
  （1）事故发生单位概况；
  （2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
  （3）事故的简要经过；
  （4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；
  （5）已经采取的措施；
  （6）其他应当报告的情况。
3、报告事故信息的时限：

事故发生后，应急救援指挥部应在事故发生第一时间向上级主管部门、当地安监局报告事故信息。一般事故上报至淮安市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门，逐级上报的时间不得超过2小时。

信息传递

1、应急救援信息咨询

当发生事故时，无法处置可向当地消防大队或淮安市消防支队进行信息咨询。
2、单位互助方式
当发生事故时，本部门有一定的应急救援装备，可与其他部门联络，请求支援应急救援装备。

应急响应

 响应分级

根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； 
    （二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； 
    （三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； 
    （四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
根据国家有关规定，针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，按照分级负责的原则，明确应急响应级别，结合我处的实际情况，将事故分为一般（Ⅲ级）、较大（Ⅱ级）、重大（Ⅰ级）三级。

一般事故是指未发生人身伤害事故，对单位内某套装置范围的安全生产和人员安全造成较小危害或威胁。

较大事故是指对单位安全生产和人员安全造成较大危害或威胁，造成人员受伤、财产损失、需要调动企业内相关力量进行应急处理的事故。

（特别）重大事故是指对单位的安全生产和人员安全造成重大危害或威胁，严重影响邻近企业的安全生产和人员安全，造成人员伤亡、财产损失、需要调度区内和周边地区的力量和资源进行应急处理的事故。

根据不同的事故级别采取不同的应急响应原则。

 响应程序

根据事故的大小和发展态势，明确应急指挥、应急行动、资源调配、应急避险、扩大应急响应等程序，详见下图。

[image: image2.png]e ¢ TR
a3
mEARIL
v
® i ¥ SR
ERAsEFE P,
R TnE
IR ST
TR
v
FrER BT AR
T AR
" EEr
e | N[ samEe
wmE
nHEE .
I "
W mARE
BEIE
v
FHAS mRER i





应急响应程序

一般事故应急响应、报告和处理程序

一般事故发生后，由经开区应急救援小组自主决定发布相应警报。

1)应急响应程序

当发生一般事故时，事故发生单位必须立即按预案进行实施，同时向经开区应急救援小组报告。

2)信息上报程序

当现场进行应急处理时，必须将现场情况立即报告经开区应急救援小组，并在处理结束后，将情况汇总，于24小时内报经开区相关部门。

3)处理流程

当发生一般事故时，应急处理原则上由事发单位自行处理，由经开区应急救援小组视情况通知有关应急力量到场待命。

较大事故应急响应、报告和处理程序

较大事故发生后，由经开区应急救援小组自主决定发布相应警报，并报淮安市住房和城乡建设局。

1)应急响应程序

当发生较大事故时，经开区应急救援小组必须立即按预案进行处理，在第一时间内向淮安市住房和城乡建设局报告。应急中心接报后，视情况派出应急力量赶赴现场，向邻近企业发出预警通知。

2)信息上报程序 

当经开区应急救援小组进行应急处理，都要迅速将现场情况报告淮安市住房和城乡建设局报告。处理结束后，将情况汇总，于12小时之内上报淮安市住房和城乡建设局，由淮安市住房和城乡建设局综合各类信息上报市政府及相关职能部门。

3)处理流程

当发生较大事故时，由我处应急力量予以先期处理，淮安市住房和城乡建设局报告协同市应急中心派出应急力量到达现场后，协助我处处理事故。

（特别）重大事故应急响应、报告和处理程序

（特别）重大事故发生后，由淮安市住房和城乡建设局报请安监局领导决定发布相应级别的警报。

1)应急响应程序 

当发生（特别）重大事故时，经开区应急救援小组必须立即按预案进行处理，在第一时间内向淮安市住房和城乡建设局报告同时向市安监局应急响应中心报警，并积极组织相关人员紧急处理。应急响应中心接警后，迅速派出市内应急力量赶赴现场，并立即通知事故影响区域内的所有企业做好安全防护工作，通知经开区应急救援小组成员到应急响应中心，成立应急处理指挥部；同时向市安全生产监督管理局报告，由市安监局调度区外周边地区的力量和资源进行应急救援。

2)信息上报程序

当经开区应急救援小组各专业应急力量到达现场后，要将了解的情况迅速报报告淮安市住房和城乡建设局报告和市应急中心，并将处理情况作出汇报。在设立现场指挥部后，各专业应急力量的处理情况一律报告现场指挥部及指挥长，由现场指挥部综合信息报应急中心，应急中心及时不断将信息报告市应急管理办公室。处理结束后，经开区应急救援小组和各专业应急处理力量将情况汇总，于1小时内上报市应急中心，由市应急中心综合各类信息上报市安监局和市政府。

3)处理流程

当发生（特别）重大事故时，经开区应急救援小组及时报与淮安市住房和城乡建设局报告。经开区应急救援小组应急力量予以先期处理，同时派出应急力量到达现场后，可与友邻单位维保单位等联络，请求支援应急救援装备。同时，及时开设指挥部，各应急力量由现场指挥部统一指挥。现场指挥部接受淮安市住房和城乡建设局和市应急处理指挥中心的领导，经开区应急救援小组应急处理指挥中心，一般设在相应主管部门，重大决策由淮安市住房和城乡建设局和市应急处理领导中心总指挥决定。

 处置措施
1、事故控制措施

1)发现事故苗头及时上报并应急处理，将事故控制在较小的范围和危险性内。

2)如事故一时不能解决，应采取相关控制手段，通知相关人员撤离，并及时向有关部门求援。

3)配备必要的防护用品和救援器材。

4)定期开展演练。

2、受伤人员现场救护、救治与医院救治

(1)受伤人员分类

按照事故可能导致的伤害，受伤人员按以下分类：

1)窒息

包括吸入环境中氧气浓度低或其他有害气体导致的窒息伤害。伤害对象主要有岗位操作人员、应急救援人员。

2)外伤

主要是由火灾爆炸、机械伤害、起重伤害、碰撞、坠落等造成的外伤。

3)淹溺

主要是人淹没于水或其他液体介质中并受到伤害的状况。水充满呼吸道和肺泡引起缺氧窒息。

(2)患者现场救治方案

1)窒息

马上移到有新鲜空气的地方，如果呼吸困难，给氧，就医，如果没有呼吸，应做人工呼吸。

2)外伤

马上进行简单的伤口清洗和包扎，就医。

3)淹溺

应清除口、鼻的泥沙等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，保持呼吸道畅通。有呼吸（有脉搏）使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。无呼吸，应做人工呼吸。

3、信息报告与处置

一般事故按本单位日报、月报的规定进行统计备案。

出现较大事故时，在2小时内报淮安市住房和城乡建设局。

出现重大事故时，应立即如实向当地人民政府和淮安市安监局，由上级部门决定是否逐级上报，最迟不得超过1小时。

4、24小时有效报警装置

报警方式采用电话(包括手机等通讯工具)进行报警，由指挥部根据事态情况发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向上级主管部门报告，再由上级主管部门向政府以及周边单位发送警报消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

5、24小时内有效的内部、外部通讯联络手段

应急救援人员之间电话(包括手机等通讯工具)进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向指挥部报告。指挥部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。紧急应变机构组织人员名单及联系电话见上文。

 应急结束

应急结束后，由救灾组进行现场恢复处理。经事故现场总指挥宣布应急结束。应急结束后：

1)相关部门将事故情况按报告程序写事故报告上交经开区应急救援小组。

2)需向事故调查组移交相关事项。

3)对事故应急救援进行总结，并写出报告。














应急预案运作流程

（1）各应急专业组完成各自应急处置任务后，应急救援指挥部就事故现场以下内容进行确认无误后，应急救援指挥部宣布危险已经解除，应急救援工作结束：

① 受伤人员是否全部得到救治；

② 事故是否已经停止；

③ 事故处理中产生的污染已经得到有效处置，现场空气符合有关标准，没有造成环境污染；

④ 其它可能导致次生、衍生事故的隐患已经全部消除后。

（2）应急救援指挥部核实、确认事故上报情况是否属实，必要时进行补报。

（3）应急管理办公室负责组织保护现场，组织事故调查取证。

（4）应急救援总指挥通知当地安全生产监督管理局、环境保护管理局危险已经消除，周边单位职工或周围居民可撤回。

（5）指挥部通知维保单位撤离人员返回各自岗位。

信息公开

明确事故发布的部门为事故现场指挥部，所有发布的信息时必须以事实为依据，与行政主管部门统一，客观准确表述事故态势、发展状况及救援情况。救援结束后，事故调查和处理信息由处里统一向新闻媒体发布。

后期处理

现场指挥负责决定是否进行人员疏散，疏散组负责组织疏散工作。作业人员要注意应站在上风位置，避免站在下风位置。
警卫组长到达事故现场后，会同事故单位，担负治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围设岗，划分禁区，加强警戒和巡逻检查，并指挥作业人员和周边居民的疏散工作。

专业消防队到达事故发生地后，要认真、整齐的佩戴好防火、防爆的防护服和面具，迅速查明现场有无人员受伤、中毒，并以最快的速度将伤者抢救出事故现场，交医疗救护组医治。

医疗应急中心到达现场后，与专业消防队配合，立即展开对伤员的救护工作，并向抢险人员进行职业防护的宣传，咨询工作，将处理的伤员及时送往医院继续治疗。
善后赔偿、应尽快做好人员安置、补偿，应急物资补偿，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受害及受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常生产秩序。

安全生产事故灾难发生后，及时和保险机构开展应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔工作。

对事故救援能力、应急消防器材等重新进行评估。修订事故应急救援预案，并及时进行演练。

保障措施

 通信和信息保障

对内通过电话、手机进行通信联络，应急预案值守电话处存有应急人员通讯录。

（2)对外通讯联络以上级主管部门、消防队、医院等为主要通信联络单位，联络方式以电话为主，其外部通讯联络单位和政府部门联系电话详见下图。

外部有关部门、机构联系电话

	序号
	单位名称
	联系电话

	1
	淮安市24小时火警电话
	119

	2
	淮安市24小时急救中心电话
	120

	3
	淮安市人民政府
	0517-83942905

	4
	淮安市第一人民医院（急救绿色通道）
	0517-84922412

	5
	淮安市第二人民医院
	0517-80871636

	6
	淮安市消防支队
	0517-83123822

	7
	淮安市安全生产监督管理局
	0517-83508069

	8
	淮安市住房和城乡建设局
	0517-83661611

	9
	淮安市疾病预防控制中心
	0517-83648666

	10
	自来水报修电话（24小时）
	0517-83963460

	11
	机电设备报修电话
	0517-83955017

	12
	污水管网抢修电话
	0517-83955017

	13
	污水泵站抢修电话
	0517-83955017

	14
	故障抢修电话
	0517-83909110

	15
	工程抢修电话
	0517-83955015

	16
	水质监测中心
	0517-83955019


 应急队伍保障

经开区成立应急组织体系，在应急指挥部的指挥下，成立了5个专业小组，成员以兼职为主。

[image: image3.png]Hl0 S BEHK

RIRE

S8 HPEY

BISIRF

K

WK

BXEK





应急组织体系图

若总指挥不在时由副总指挥负责临时指挥。其他成员不在岗时要指定后备人选，代替其行使相应职责。
为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，做好应急救援的各项准备工作，经开区对各部门人员进行经常性的应急救援常识教育，落实岗位责任制和各项规章制度。同时还应建立应急保障制度。

 物资装备保障

救灾组及装备

经开区管委会成立了救灾组（设救灾组长1名），承担消防义务，有3名义务消防队员。消防装备和器材的维护由经开区管委会组织人员负责维护。抢险工具由专人负责定期维修、始终处于良好状态。救灾组设有消防器材库，详见8.3.2章节。

可利用的安全防护设施

经开区管委会有关部门分别配备了应急用安全装备、设施。制定相应的《安全标准化管理制度》，由各责任单位对各安全设施进行日常维护与管理。

根据经开区管委会有关部门下属维保单位的安全生产事故主要是生产装置发生火灾、爆炸事故、中毒窒息、物体打击、高处坠落等事故，应急物资以消防、火灾为主，主要的物资装备如下：

由经开区管委会有关部门、维保单位、施工单位统一设置抢险装备以及必要的医疗抢救装备，同时备有事故应急救援的各类应急药品、物资、器材及工具等，详见下表。

	序号
	药品名称
	数量
	用途
	性能
	存放位置

	1
	纯棉弹性绷带
	1 盒
	救援用
	完好
	急救箱

	2
	网状弹力绷带
	2 盒
	救援用
	完好
	急救箱

	3
	防水创可贴
	2 袋
	救援用
	完好
	急救箱

	4
	酒精棉片
	20片
	救援用
	完好
	急救箱

	5
	强力典伤口消毒棉签
	4 盒
	救援用
	完好
	急救箱

	6
	镇定剂、抗晕眩药
	2盒
	救援用
	完好
	急救箱

	7
	袋装面罩
	3盒
	救援用
	完好
	急救箱

	8
	手电筒
	2
	救援用
	完好
	急救箱

	9
	葡萄糖注射液
	1箱
	救援用
	完好
	急救箱

	10
	生理盐水
	1箱
	救援用
	完好
	急救箱

	11
	眼药水
	20瓶
	救援用
	完好
	急救柜

	12
	眼  膏
	10支
	救援用
	完好
	急救柜

	13
	纱  布
	2卷
	救援用
	完好
	急救柜

	14
	烫伤膏
	4支
	救援用
	完好
	急救柜


应急急救药品储备情况表

应急救援物资

	序号
	应急救援物资名称
	数量（台）
	用途
	性能
	存放位置

	1
	安全帽
	10
	救援用
	完好
	应急库房

	2
	便携式有毒气体检测报警器
	1
	救援，进受限空间作业
	完好
	应急库房

	3
	对讲机
	5
	现场联络用
	完好
	应急库房

	4
	应急照明灯
	11
	现场紧急撤离时照明用
	完好
	应急库房

	5
	氧呼吸器
	2
	救援用
	完好
	应急库房

	6
	绝缘手套
	20
	救援用
	完好
	应急库房

	7
	绝缘靴
	10
	救援用
	完好
	应急库房

	8
	高级耳塞耳罩
	4
	救援用
	完好
	应急库房

	9
	担架
	1
	救援用
	完好
	应急库房

	10
	应急车辆
	1
	救援用
	完好
	院内

	11
	防护手套
	30
	救援用
	完好
	应急库房

	12
	防毒面具
	6
	救援用
	完好
	应急库房

	13
	防护服
	2
	救援用
	完好
	应急库房

	14
	救生圈
	4
	救援用
	完好
	应急库房

	15
	安全绳
	4
	救援用
	完好
	应急库房

	16
	应急救援药箱
	1
	救援用
	完好
	应急库房

	17
	防滑靴
	20
	灭火
	完好
	应急库房

	18
	水泵
	4
	救援用
	完好
	应急库房

	19
	小型柴油发电机
	1
	救援用
	完好
	应急库房


其他保障

应急专项经费由经开区管委会财务部门落实。

使用范围：用于应急物资的添置、维护保养、演练培训及应急救援的费用支出。

应急预案管理

 应急预案培训

为使事故发生后有效救援、有序不乱、救援得法，必须对应急救援人员进行培训，掌握扎实的应急理论知识和应急反应能力。

（1）培训组织

培训由经开区应急救援小组组织实施培训。对参加培训人员、培训时间、培训内容等由指挥部统一安排。

（2）培训学员范围

 ①各级应急指挥人员

 ②应急救援系统管理人员和使用人员

 ③兼职义务消防人员、现场救护人员、抢险抢修人员、治安保卫人员、后勤运输人员、本处相关管理人员及维保单位的全体人员。

（3）培训师资

 ①本处的应急救援技术人员；

 ②本处外的消防、医院等相关的技术人员。

（4）培训内容

应急培训的主要内容有：应急计划、应急救援预案、消防技术、医疗救护等基本知识。检测技术、应急反应系统的管理及使用。根据不同的培训对象，其培训内容和要求可各有重点。

 应急演练

（1）演练准备

定期组织相关人员进行应急预案演练，演练可分为三种：

①桌面演练：是由应急救援指挥部、各应急救援专业队或各科室负责人、安全员、班组长等与应急处置有关人员参加的，按照预案及其岗位工作程序讨论紧急情况时应采取行动的演练活动，主要为功能演练和全面演练做准备。

②功能演练：指针对某项应急响应功能或其中某些应急响应行动进行的演练活动。功能演练一般在应急救援办公室进行，并可同时开展现场演练，调用有限的应急救援设备，主要目的是针对应急响应功能，检验应急救援人员以及应急救援体系的策划和响应能力。

③全面演练：指针对事故应急救援预案中全部或大部分应急响应功能，检验、评价应急救援组织应急运行能力等演练活动。

（2）演练组织、范围与频次

全面演练由本处应急救援指挥部统一组织，确定参加的演练人员、演练时间、演练内容等。针对应急反应系统中某个环节进行演练。根据经开区管委会工作安排情况，抓紧生产空闲时候组织演练，每年不少于1次。

 应急预案修订

在以下几种情况下，应急预案应根据实际变化情况进行维护和更新：

⑴一般每年年初进行全面评审；

⑵当本区管理状况发生改变时；

⑶发生生产安全事故并进行应急处置后；

⑷预案进行全面演练后；

⑸相关法律、法规、标准颁布、更新后；

⑹上级相关监管部门要求时；

⑺其它情况。

 应急预案备案

本应急预案编制完毕报处领导班子审阅通过后，交淮安经开区管委会存档，并报市住建局和安监部门备案。

 应急预案实施

本应急预案自发布之日起实施。

经开区管委会负责应急预案制定与解释。

 专项应急预案

专项应急预案一：排水设施（管网）施工时坍塌、垮塌事故专项应急预案

一、事故风险分析

坍塌、垮塌事故可分为两大类，即沟槽基坑坍塌和构件垮塌。构件垮塌危害程度分析如下：由于工序复杂，交叉作业、垂直作业多，机械设设备及构件频繁挪动施工，施工过程中，可能会发生大型设备倒塌，脚手架、模板及钢支撑垮塌事故。

沟槽基坑坍塌、构件垮塌事故一旦发生可能造成重大人员伤亡和财产损失，给单位和社会造成严重负面影响。

二、应急指挥组织机构及职责

建设项目应急指挥组织机构，应参考综合应急预案设置。

职责是迅速行动、合理应对。处理事故险情时由项目部应急救援指挥中心领导组启动本预案并实施；

以人为本；险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员)；强化应急过程防护。迅速疏散无关人员，脱离危险区域，防止次生事故发生。

三、处置程序

1、信息报告程序

当发生险情时，现场负责人立即组织危险区域人员撤离，并迅速报告施工班组应急自救领导小组，应急自救领导小组应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，在确保安全的情况下对伤者实施救援，同时上报项目部应急救援指挥中心，确定等级并上报上级应急指挥机构。

现场报警方式采用警报器、喊话或其它方式来疏散人员，并采用电话向现场应急指挥中心汇报。

项目部应急救援指挥中心应及时与经开区应急救援小组、地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部应急救援指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：坍塌、垮塌发生的时间、地点、背景，造成的损失(包括人员受灾情况、人员伤亡数量、坍塌、垮塌情况及造成的直接经济损失)，已采取的处置措施和需要救助的内容。

应急响应人员以电话向外进行求援。

2、响应分级

三级坍塌事故定义为一般坍塌、垮塌事故。直接影响施工生产，项目部能自己处理的；

二级定义为重大坍塌、垮塌事故。直接导致施工中断，项目部不能完全自己处理，需经开区应急救援小组紧急救援的。

一级坍塌事故发生后，经开区应急救援小组不能完全处理的，必须上报至淮安市住房和城乡建设局，同时报淮安市安全生产监督管理局请求支援。

3、响应程序

施工班组应急自救领导小组获取坍塌、垮塌险情报告后，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急救援指挥中心，项目部应急救援指挥中心接到信息后报告经开区应急救援小组，立即对险情进行评估，根据险情评估结果确定应急响应等级并启动预案。

处置措施

1、三级应急行动

现场作业人员，在任何时间，一旦发现事故发生，事故现场第一发现人和项目部要按照预案报告程序及时上报，在抢险救灾中，发现坍塌埋压人员时，应按以下方法抢救：
（1）查明事故地点情况及人员位置、人数和坠落埋压状况。采取措施，加固支护，确保在抢救中不会再次坍塌后，小心地移除遇险人员身上的物体把他救出。如物体较大，无法搬开，可用千斤顶、汽车吊等工具抬起，绝不可用镐刨、锤砸等方法扒人。
（2）对救出来的伤员，要立即抬到安全地点，根据伤情妥善救护：
①对轻伤出血者，要先止血包扎；
②对重伤或骨折人员，如无医护人员在场，要及时转送到医院，转送前对骨折部位进行临时固定，小心搬运；
③对失去知觉，停止呼吸时间不长的伤员，要及时进行人工呼吸抢救或输氧。
④联络调度组负责维护现场，将获救人员转至安全地带；对危险区域进行有效的隔离。

⑤医疗救助组负责现场伤员的医疗抢救工作，根据伤员受伤程度做好转运工作。立即对抢救出的人员进行紧急处理，然后送往就近医院救治。

⑥抢险救援组和物资保障组负责应急救援方案的制订，并保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。

⑦善后组妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

⑧事故调查组收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。人员全部疏散后。根据安全评估结果，考虑是否进行生产生活区的灾后重建。

2、二级应急行动

发生较大坍塌、垮塌事故时，现场负责人立即组织现场人员撤离危险地带，并同时立即将灾情上报项目部和经开区应急救援小组。

项目部应急救援指挥中心立即组织有关人员和专家赶赴现场，配合经开区应急救援小组做好救援工作。

3、一级应急行动

发生重大坍塌、垮塌事故时，现场负责人立即组织现场人员撤离危险地带，立即将灾情上报由淮安市住房和城乡建设局，同时上报淮安市安全生产监督管理局。

项目部应急救援指挥中心立即组织有关人员和专家赶赴现场，配合经开区应急救援小组做好救援工作

4、坍塌、垮塌事故紧急救援注意事项

保证救援人员自身的安全和防止次生事故发生；

在就近安全地带紧急抢救受伤人员，必要时及时转送医院救治；

注意加强对周边环境的观察和分析，做出正确指导意见，防止此生事故发生。

注意对气象资料的搜集、分析。

考虑环境保护因素。

专项应急预案二：坠落事故专项应急预案

一、事故风险分析

施工过程中发生的人员坠落基坑或沟槽，一旦发生可能造成重大人员伤亡和财产损失，给单位和社会造成严重负面影响。

二、应急指挥组织机构及职责
建设项目应急指挥组织机构，应参考综合应急预案设置。

职责是迅速行动、合理应对。处理事故险情时由项目部应急救援指挥中心领导组启动本预案并实施；

以人为本；险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员)；强化应急过程防护。迅速疏散无关人员，脱离危险区域，防止次生事故发生。

三、处置程序

信息报告程序

当发生险情时，现场施工单位负责人立即组织危险区域人员撤离，并迅速报告施工班组应急自救领导小组，应急自救领导小组应迅速评估险情，判断是否启动现场处置方案，同时上报项目部应急救援指挥中心，确定等级并上报上级应急指挥机构。

现场报警方式采用警报器、喊话或其它方式来疏散人员，并采用电话向现场应急指挥中心汇报。

项目部应急救援指挥中心应及时与经开区应急救援小组、地方政府、应急救援队伍、公安、消防、医院等相关部门取得联系，确保24小时联络畅通，联络方式采用电话、传真等。

项目部应急救援指挥中心通过上述联络方式向有关部门报警，报警的内容主要是：高处坠落发生的时间、地点、背景，造成的损失(包括人员受伤情况、人员伤亡数量、坠落情况及造成的其他后果)，已采取的处置措施和需要救助的内容。应急反应人员以电话向外进行求援。

（一）应急响应

一旦发生高空坠落事故由安全员组织抢救伤员，迅速启动现场处置方案，同时报告项目部应急救援指挥中心、经开区应急救援小组。项目经理打电话“120”给急救叫中心，由施工单位保护好现场防止事态扩大。其他义务小组人员协助安全员做好现场救护工作，水、电工长协助送伤员外部救护工作，如有轻伤或休克人员，现场山安全员组织临时抢救、包扎止血或做人工呼吸或胸外心脏挤压，尽最人努力抢救伤员，将伤亡事故控制到最小程序，损失降到最小。

（二）处置措施

（1)查明事故原因及责任人。
（2)制定有效的防范措施，防止类似事故发生。
（3)对所有员工进行事故教育。
（4)宣布事故处理结果。
（5)以书面形式向上级报告。
专项应急预案三：触电事故专项应急预案

一、事故风险分析

1、事故类型

触电事故类型可分为电击事故和电伤事故。

2、可能发生的区域、地点或装置

施工场地、泵站、管道维保过程中等。

3、事故危害程度及影响范围

当流经人体电流大于10mA时，人体将会产生危险的病理生理效应，并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动，仍至人体窒息（“假死”状态），在瞬间或在三分钟内就夺去人的生命。

当人体触电时，人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤、电烙印，随着由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕，严重时也可能致人于死命。

4、事故可能出现的征兆

4.1未发现施工场地带电装置。

4.2电气设备、线路未定期检查。

4.3无证操作，思想麻痹大意。

应急工作职责

施工单位、泵站管理部门、管道维保部门作为第一响应单位，应立即启动本单位相应的应急预案快速处置。

经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

三、应急处置

1、应急处置程序

见综合预案4.2信息报告。

2、现场应急处置措施

2.1处置程序启动

（1)事故发生后，班组长应立即向经开区应急救援小组汇报。

（2)该方案由应急总指挥宣布启动。

（3）应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

2.2处置措施

2.2.1低压触电处置措施

（1)现场工作人员立即拉掉开关、拔出插肖，切断电源。

（2)如电源开关距离太远，用有绝缘把的钳子或用木柄的斧子断开电源线。

（3)用木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断流经人体的电流。

（4)用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木桥等绝缘物作为工具，拉开触电者及挑开电线使触电者脱离电源。

2.2.2高压触电处置措施

（1)立即通知有关部门停电。

（2)戴上绝缘手套，穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

（3)抛掷一端可靠接地的裸金属线使线路接地；迫使保护装置动作，断开电源。

2.2.3现场急救

（1)当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。

（2)触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动。如果触电者受的伤害不严重，神志还清醒，或虽曾一度昏迷，但未失去知觉，要使之就地休息1-2小时，并严密注意观察；

（3)触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院。

（4)如果触电者受的伤害较严重，无知觉，无呼吸，但心脏停止跳动时，应立急进行人工呼吸。如有呼吸，但心脏停止跳动，则应采用胸外心脏挤压法。同时速请医生诊治或送往医院。

（5）做人工呼吸要有耐心，直到把人救活，或者确诊已经死亡为止。

（6）如果需要送医院抢救，在途中不能中断急救工作。

（7）对于与触电同时发生的外伤，应分别情况处理。对于不危及生命的轻度外伤，可以放在触电急救之后处理。对于严重的外伤，应于人工呼吸和胸外心脏挤压法同时处理。如伤口出血，应与止血。为了防止伤口感染，应当与以包扎。

（8）可能对区域内外人群安全构成威胁时，必须对与事故救援无关的人员进行疏散。

（9）事故发生后，应立即上报办公室。事故报告内容应包括事故发生的时间、地点、部位、简要经过、伤亡人数和已采取的应急措施等。

（10）应急信息的对外传递由办公室按照规定的上报程序执行。

四、注意事项

上述使触电者脱离电源的办法，应根据具体情况，以加快为原则，选择采用。在实践过程中，要遵循下列注意事项：

1、救护人不可直接用手或其它金属及潮湿的构件作为救护工具，而必须使用适当的绝缘工具。救护人要用一只手操作，以防自己触电。
2、防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下，应考虑防摔措施。即使触电者在平地，电要注意触电者倒下的方向，注意防摔。
3、如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。

专项应急预案四：井盖丢失、窨井吞人事件专项应急预案

一、事故风险分析

1、事故类型

事故类型为井盖丢失、窨井吞人事件。

2、可能发生的区域、地点或装置

城市排水检查井井盖

3、事故危害程度及影响范围

井盖丢失、坠人事件均可能发生吃人案例，更易使社会群体民众暴露于危险环境中造成造成人员伤亡事件，引起社会恐慌。

4、事故可能出现的征兆

4.1 经过的人都有可能踩空，尤其是晚上和下雨有积水的时候。
4.2 排水能力预测不足，导致井盖遇大雨易被冲走。
4.3 井盖丢失，发生窨井坠入伤人、吞人事故。
二、应急工作职责

经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

三、应急处置

1、应急处置程序

见综合预案4.2信息报告

2、现场应急处置措施

2.1 处置程序启动

（1) 事故发生后，管道维保值班人员应立即向经开区应急救援小组汇报。

（2) 该方案由应急总指挥宣布启动。 

（3）应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

2.2 处置措施

（1）井盖损坏、丢失，移动情况，相关部门值班人员应立即设置围挡和警示标志。

（2）值班人员应立即报告给部门领导，确保1小时内发现，2小时内完善到位。

（3）井盖损坏、丢失、管线破坏严重，易造成交通问题堵塞问题，立刻通知有关部门，协助组织应急抢险，进行抢险检修。

四、注意事项

1、使用的井盖购买有资质单位生产的，更不能设计上存在问题。
2、使用的井盖质量要过硬，要满足以下条件：插入特制的六角形“钥匙”，才能打开井盖；安全防坠落网，这种网采用直径达6毫米的高强丝材料制成，网眼防坠落网。

3、井下清污要满足以下条件；

（1）井下进入受限空间作业，提前便携式可燃气体探测器带对井下硫化氢检测，测定硫化氢含量低于人体可接受程度，氧气浓度符合标准，才可到井下作业。

（2）现场组织好应急救援队伍,配备相应的应急救援物保障（措如：担架、呼吸器、应急救援药箱等）。

（3）设置防护墙，设置安全警示标志，特殊情况下，由交通部门发出通知，说明属地在井下清污，请群众绕道行驶。

（4）井下作业人员同时还穿戴好防护服，防毒面罩才能到作业。

专项应急预案五：机械伤害事故专项应急预案

一、事故风险分析

1、事故类型

事故类型为机械伤害

2、可能发生的区域、地点或装置

施工场地、泵站。

3、事故危害程度及影响范围

如果机械设备防护不全或损坏，在操作过程中，机械设备运动部件直接与人体接触有可能造成碰撞、卷入、绞、碾等机械伤害。造成作业人员受伤甚至死亡。

4、事故可能出现的征兆及原因

4.1 运转设备出现异声；

4.2 运转设备未定期进行检查；

4.3 无证操作，思想麻痹大意；

4.4 运转部位保护失效；

4.5 新员工在无人指导下作业；

4.6 出现违章作业现象；

4.7 检修作业未办理检修作业证；

4.8 检修作业前不进行作业风险分析；

4.9 班组安全教育未进行。

二、应急工作职责

施工单位、泵站运营单位作为第一响应单位，应立即启动本单位相应的应急预案快速处置。同时向经开区应急救援小组报告。
经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

三、应急处置

1、应急处置程序

见综合预案4.2信息报告

2、现场应急处置措施

2.1 发生机械伤害事故后，现场人员不要害怕和慌乱，要保持冷静，迅速判断事故原因，停止事故设备的运行，并联系切断电源，将受伤人员转移到安全地带，对受伤人员进行检查。急救检查应先看神志、呼吸，接着摸脉搏、听心跳，再查瞳孔，有条件者测血压。检查局部有无创伤、出血、骨折、畸形等变化，根据伤者的情况，有针对性地采取人工呼吸、心脏挤压、止血、包扎、固定等临时应急措施。
2.2 迅速拨打急救电话，向医疗救护单位求援。拨打急救电话时，要注意以下问题：
①在电话中应向医生讲清伤员的确切地点，联系方法(如电话号码)、行驶路线。
②简要说明伤员的受伤情况、症状等，并询问清楚在救护车到来之前，应该做些什么。
③派人到路口准备迎候救护人员。
2.3 遵循“先救命、后救肢”的原则，优先处理颅脑伤、胸伤、肝、脾破裂等危及生命的内脏伤，然后处理肢体出血、骨折等伤。
2.4 检查伤者呼吸道是否被舌头、分泌物或其他异物堵塞。
2.5 如果呼吸已经停止，立即实施人工呼吸。
2.6 如果脉搏不存在，心脏停止跳动，立即进行心肺复苏。
2.7 如果伤者出血，进行必要的止血及包扎。
2.8 大多数伤员可以直接抬送医院，但对于颈部背部严重受损者要慎重，以防止其进一步受伤。
2.9 让患者平卧并保持安静，如有呕吐，同时无颈部骨折时，应将其头部侧向一边以防止噎塞。
2.10 动作轻缓地检查患者，必要时剪开其衣服，避免突然挪动增加患者痛苦。
2.11 救护人员既要安慰患者，自己也应尽量保持镇静，以消除患者的恐惧。
2.12 不要给昏迷或半昏迷者喝水，以防液体进人呼吸道而导致窒息，也不要用拍击或摇动的方式试图唤醒昏迷者。
四、注意事项

1、如果没有进行专业的培训还要对受伤的人员进行人工呼吸；

2、如果事故有可能扩大，应立即把伤员抬离现场到安全的区域；

3、在抢救伤员的同时要注意保护好自己，防止抢救人员受到意外的伤害；

4、保护现场，人员不得进行事故区域；

5、在拨打120的同时也要联系经开区应急救援小组的电话，在120急救车不能及时到达的情况下，启用本单位车辆。

专项应急预案六：中毒事故专项应急预案

一、事故风险分析

1、事故类型：

事故类型可分为中毒、泄漏事故。

2、可能发生的区域、地点和时间：

污水处理厂、管道维保过程中等。
2.1事故危害程度及影响范围：

中毒、泄漏一旦发生事故将产生较大的安全隐患，产生的事故后果主要是人员受伤、财产损失甚至人员死亡，造成很大的社会影响。
2.2事故可能出现的征兆：

2.2.1违章操作。

2.2.2泄漏出现异味；

2.2.3作业环境未定期进行检查；

2.2.4作业人员，思想麻痹大意；

2.2.5出现违章作业现象（分析化验操作无防护、管线维护作业防护用品穿戴不规范或没有佩戴防护用品及作业无人监护）；

2.2.6 新员工在无人指导下作业；

2.2.7 密闭空间作业防范措施未落实。

二、应急工作职责

污水处理厂运营单位、管道维保部门作为第一响应单位，应立即启动本单位相应的应急预案快速处置。同时向经开区应急救援小组报告。

经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

三、处置程序

1、应急处置程序

见“综合预案4.2信息报告”。

2、现场应急处置措施

2.1处置程序启动

（1）泄漏应急处置

①少量泄漏用不可燃的吸收物质包容和收集泄漏物（如沙子、泥土），并放在容器中等待处理；
    ②大量泄漏可采用围堤堵截、覆盖、收容等方法，并采取以下措施：
    Ａ.立即报警：通讯组及时向环保、公安、卫生等部门报告和报警；
    Ｂ.现场处置：在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展， 并将伤员救出危险区，组织群众撤离，消除事故隐患；
    Ｃ.紧急疏散；警戒组建立警戒区，将与事故无关的人员疏散到安全地点；
    Ｄ.现场急救：救护组选择有利地形设置急救点，做好自身及伤员的个体防护，防止发生继发性损害；
    E.配合有关部门的相关工作。
灼伤应急处置
    ①化学性皮肤烧

a.立即移离现场，迅速脱去被化学物污染的衣裤、鞋袜等；
b.立即用大量清水或自来水冲洗创面10～15分钟；
c.新鲜创面上不要任意涂抹油膏或红药水；
d.视烧伤情况送医院治疗，如有合并骨折、出血等外伤要在现场及时处理。
    ②化学性眼烧伤
    a.迅速在现场用流动清水冲洗；
    b.冲洗时眼皮一定要掰开；
    c.如无冲洗设备，可把头埋入清洁盆水中，掰开眼皮，转动眼球洗涤。
    ③中毒应急处置

a.发生急性中毒应立即将中毒者送医院急救，并向院方提供中毒的原因、毒物名称等。
    b.若不能立即到达医院，可采取现场急救处理：吸入中毒者，迅速脱离中毒现场，向上风向转移至新鲜空气处，松开患者衣领和裤带；口服中毒者，应立即用催吐的方法使毒物吐出。

四、处理时注意事项
1、进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

2、严禁携带火种进入现场；

3、应急处理时不要单独行动。
专项应急预案七：泵站停电、发生故障专项应急预案

一、事故风险分析

1、事故类型

事故类型为泵站设备故障事件。

2、可能发生的区域、地点或装置

泵站。

3、事故危害程度及影响范围

泵站设备故障不能正常运行，可能造成周边区域排水的影响，应立即启动设备故障处理预案，尽快使其泵站设备故障修好，以保障泵站有效、平稳运行。

4、事故可能出现的征兆

4.1配电控制设备故障；

4.2泵站泵不能启动（双回路电源都不能使用）。

应急工作职责

泵站运营单位作为第一响应单位，应立即启动本单位相应的应急预案快速处置。同时向经开区应急救援小组报告。

经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

三、应急处置

1、应急处置程序

见综合预案4.2信息报告

2、现场应急处置措施

2.1处置程序启动

（1）事故发生后，班组长应立即向应急救援指挥部汇报。

（2）该方案由应急总指挥宣布启动。 

（3）应急处置组成员接到通知后，立即赶赴现场进行应急处理。

（4）如停电，联系电力单位，尽快恢复供电。
（5）如设备故障，则联系维修队伍，使其泵站设备故障修好，以保障泵站有效、平稳运行。

专项应急预案八：污水处理厂设备故障专项应急预案
一、事故风险分析

1、事故类型

事故类型为污水处理厂设备故障事件。

2、可能发生的区域、地点或装置

污水处理厂。

3、事故危害程度及影响范围

设备故障不能正常运行，污水无法及时处理。应立即启动设备故障处理预案，尽快使其设备故障修好，以保障污水处理厂有效、平稳运行。

二、应急工作职责
污水处理厂运营单位作为第一响应单位，应立即启动本单位相应的应急预案快速处置。同时向经开区应急救援小组报告。
经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

应急处置

1、应急处置程序

见综合预案4.2信息报告

2、现场应急处置措施
2.1发现故障后应立即向设备故障应急处置小组报告，同时根据事故现场情况需要立即切断电源，停止在故障点附近一切工作活动。

2.2同时保护、隔离好事故现场。必要时组织人员迅速撤离现场以免连锁事故发生。

2.3根据现场故障情况，立即组织人员进行排险、抢修。

2.4召开事故分析会，分析故障发生原因，总结经验教训。

专项应急预案九：污水处理厂设备突发停电专项应急预案

一、事故风险分析

1、事故类型

事故类型为污水处理厂设备停电事件。

2、可能发生的区域、地点或装置

污水处理厂。

3、事故危害程度及影响范围

设备故障不能正常运行，污水无法及时处理。应立即启动设备停电处理预案，尽快使其设备故障修好，以保障污水处理厂有效、平稳运行。

二、应急工作职责
污水处理厂运营单位作为第一响应单位，应立即启动本单位相应的应急预案快速处置。同时向经开区应急救援小组报告。
经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

三、应急处置

1、应急处置程序

见综合预案4.2信息报告

2、现场应急处置措施
2.2停电后应立即根据配电柜仪表指示灯等判断故障停电或非故障停电，然后向设备故障应急处置小组报告。

2.3如因继电保护动作引起停电，故障设备及线路在未查明原因、未修复前不能送电，更不能试送电。

2.4如内部故障原因导致停电，参照上述设备故障的应急处理方案执行，同时启用备用电源。如备用电源也不备用或遇外网停电需及时联系供电局（电话：0517-83585033），问清停电原因，何时恢复送电等相关信息并立即请求上级部门解决同时与供电部门协调应急保障车支援。如影响时间可能较长，需及时向市应急办公室和环保部门报告。

2.5供电局（电话：0517-83585033）

2.6在极端天气下，如供电局回复恢复供电时间超过半小时，则需紧急调拨抽水机、防汛沙袋等应急物资进行临时排水抢险。

2.7恢复送电时注意观察设备的运行状况。

2.8对停电突发事件的起因、影响、责任、经验教训等问题进行调查评估，必要时对突发事件的应急方案进行分析研究。

专项应急预案十：突发公共卫生事件下污水处理厂专项应急预案

一、事故风险分析

1、事故类型

城市出现大规模疫情情况下，污水中含有大量有害病毒微生物等，污水处理若不能有效杀灭病毒微生物，将影响群众正常生活的突发事件。

2、可能发生的区域、地点或装置

污水处理厂。

事故危害程度及影响范围

如在大规模疫情情况下，对污水处置不良，将进一步加重疫情蔓延，严重影响人民健康与生命财产安全，造成不良社会影响。
二、应急工作职责
污水处理厂运营单位作为第一响应单位，应立即启动本单位相应的应急预案快速处置。同时向经开区应急救援小组报告。
经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

三、应急处置

1、应急处置程序

见综合预案4.2信息报告

2、现场应急处置措施

2.1 把握水量水质变化规律，及时调整工艺参数，确保正常运行。当前公共场所和家庭为防控疫情多采用含氯消毒剂进行消毒，污水中如存在过量余氯，将可能降低或抑制活性污泥的活性，影响生物处理单元的正常运行。对于接纳较多医疗污水的小型城镇污水处理厂，尤其应予以高度关注。好氧生物处理，既是去除黑臭污染物质的核心单元，也是去除、杀灭或抑制病原微生物的最重要环节，必须采取一切措施优先保证好氧生物处理的运行稳定。应加大水质监测和运行巡查项目及频次，及时发现并排除运行异常状况。
应开展污泥活性监测或观测，跟踪把握余氯对污泥活性的影响，视情及时采取相应对策。

2.2 严格做好污水处理厂运行操作人员的安全防护

绝大多数病原体通常都可在下水道传播，并存在通过气溶胶在一定空间内传播的可能。因此，加强污水处理厂现场运行操作人员的安全防护就成为重中之重。各岗位的操作人员均应按基本要求佩戴口罩和手套等防护用品，作业完毕后及时全面清洗。应特别注意:污水提升泵站以及格栅间和沉砂池（尤其是曝气沉砂池）等预处理单元是污水处理厂高风险场所，在这些场所巡视或操作时应提高防护等级，除口罩和手套以外还必须佩戴护目镜，进入封闭的预处理车间进行较长时间操作时，建议着防护服并佩戴呼吸器。

2.3 注意物资调控
突发卫生事件发生时，污水处理厂存在药剂及防护用品购买困难，呼吁防疫指挥部门务必关注污水处理厂物资和用品供应，使之纳入保障供应体系，确保污水处理厂发挥应有的防疫功能。

专项应急预案十一：污水管线堵塞损坏造成污水放泄溢流专项应急预案
一、事故风险分析
1、事故类型

事故类型为污污水管线堵塞损坏造成污水中途放泄溢流事件。

2、可能发生的区域、地点或装置

全区污水管道敷设范围。

3、事故危害程度及影响范围

污水管线堵塞损坏造成污水放泄溢流，污染周边环境，造成不良社会影响。

二、应急工作职责
污水管道管养部门作为第一响应单位，应立即启动本单位相应的应急预案快速处置。同时向经开区应急救援小组报告。
经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

三、应急处置

1、应急处置程序

见综合预案4.2信息报告

2、现场应急处置措施

（一）污水管道管养部门立即启动相关应急预案，执行报告、处置、响应程序；

（二）污水管道管养部门采用紧急排放策略时，由水质监测部门配合做好排放水体水质监测工作；

（三）在经开区应急救援小组的指挥下，相关责任单位开展应急抢险、抢修工作，尽快恢复生产；

（四）经开区应急救援小组根据现场实际情况决定是否组织专家提出应急处置方案并开展实施；

（五）经开区应急救援小组协调行业内各种行政和技术力量，查明污水输送干线、泵站、排水设施堵塞损坏的原因。

专项应急预案十二：防台专项应急预案

一、事故风险分析

1、事故类型

台风对排水与污水相关设施造成的影响。

2、可能发生的区域、地点或装置

全区范围。

3、事故危害程度及影响范围

造成全区市政排水与污水相关设施损坏甚至瘫痪，可能造成重大人员伤亡和财产损失，给社会造成严重负面影响。

二、应急工作职责

经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

三、应急处置

（一）当接到市防汛抗旱指挥部发布关于“××年××号市防台风××号通知”，台风预计有可能影响我区时：

1、经开区应急救援小组根据需要加强值班，收听气象台预报，密切注视台风和风暴潮的动态。

2、及时通知各部门做好防台风的各项准备工作并向社会公布。

3、安排有关人员值班，加强对排水设备、排水管道的检查，及时消除隐患。

（二）当接到发布“关于××年××号台风市防台风××号通知”，市气象局发布的台风警报，台风正向我区逼近，48小时内将影响我市时：

1、经开区应急救援小组立即召开紧急会议，部署防台、防汛工作并向社会公布。

2、安排人员24小时值班，加强领导带班，并保持通讯联络畅通。

3、抢险救灾物资、车辆、抢险救灾分队人员做好准备，随时待命。

（三）当接到发布“关于××年××号台风市防台风××号通知”，台风紧急警报，即台风在24小时内可能袭击我市或附近约150公里范围内的沿海地区登陆，对我区将有严重影响时：

1、 经开区应急救援小组全体人员到位，安排24小时值班并向社会公布。

2、加强对各部门防台风工作落实情况的检查。

3、抢险小组人员要加强对排水设备、排水管道的巡查。

4、继续做好“市防台风×号通知”预案中的各项工作。

（四）在接到市气象台发布的台风警报解除后：

1、办公室迅速做好灾情收集工作，汇总后上报。

2、组织各部门力量，修复受损坏的排水设备、排水管道，尽快恢复正常。

3、加强政治思想工作，把灾害损失降到最低程度。

4、与卫生防疫部门取得联系，做好经开区的卫生防疫工作，预防疫病流行。

专项应急预案十三：防汛专项应急预案

一、事故风险分析

1、事故类型

暴雨降雨量超过排水设施承受能力，造成城区积水。

2、可能发生的区域、地点或装置

全区范围。

3、事故危害程度及影响范围

造成全区不同程度积水，可能造成重大人员伤亡和财产损失，给社会造成严重负面影响。

二、应急工作职责

经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

三、应急处置

（一）当接到气象台发布24小时内有暴雨（降雨量达到50～100毫米）时：

1、经开区应急救援小组立即有关气象信息的明传电报传真（电话通知）传达给各部门并向社会公布。

2、经开区应急救援小组认真检查落实防汛方案的各项准备工作。

3、安排24小时值班人员，领导亲自带班，并密切注意气象信息。

（二）当接到气象台发布24小时内有大暴雨或特大暴雨（降雨量超过100毫米）时：

1、经开区应急救援小组立即有关气象信息的明传电报传真（电话通知）传达给各部门并向社会公布。

2、认真落实、检查防汛方案的准备工作，并做好防汛准备。

3、安排24小时值班人员，明确职责，领导亲自带班，并密切注意气象信息。与局防台、防汛领导小组保持联络。

4、抢险救灾物资、车辆、人员随时待命，出现灾情，按照职责分工，迅速投入抢险救灾。

（三）洪涝灾害造成城区积水、排水系统瘫痪

1、经开区应急救援小组要及时向公众发出警报；

2、新闻媒体要准确客观的对突发事件进行报道；

3、应急救援队伍迅速参与并完成抢救、排险；

4、经开区应急救援小组与消防、医疗单位配合，组织有应急救援能力的医疗人员确保在第一时间对伤员进行救治；

5、在排水应急救援现场，摆放交通路障标志疏导交通，避免车辆驶入；如积水过深、车辆不能通行时，要马上采取封路措施，同时向上级报告，并对社会公布。

6、经开区应急救援小组迅速组织专家对灾害情况进行评估，减少人员伤亡与财产损失。

专项应急预案十四：防震专项应急预案

一、事故风险分析

1、事故类型

地震对排水与污水相关设施造成的影响。

2、可能发生的区域、地点或装置

全区范围。

3、事故危害程度及影响范围

造成全区市政排水与污水相关设施损坏甚至瘫痪，可能造成重大人员伤亡和财产损失，给社会造成严重负面影响。

二、应急工作职责

经开区应急救援小组全面负责组织指挥应急救援工作。负责采取有效措施控制事态的发展；负责有关方面人力物力的调动。

三、应急处置

（一）在接到市防震减灾领导小组发布本地区震情预报：

1、经开区应急救援小组安排值班人员24小时值班，加强警戒，随时注意灾情的发展与变化。

2、抢险救灾组要做好物资、车辆、抢险器材的检查和准备工作，集中待命，随时投入抢险救灾。

3、保持通讯联络畅通。

（二）在宣布本市进入中、强度临震应急期时：

1、在5级以下地震、无发生严重危害情况下，经开区应急救援小组要坚守岗位，若有轻微损害，要及时组织人员抢修，保证生产的正常运行。

2、如遇5级以上地震，经开区管委会及经开区应急救援小组所有人员迅速撤离到就近空旷地带避震，如来不及撤离，应就近找墙角、卫生间等框架较小的部位隐蔽。

3、震灾过后，经开区应急救援小组成立抢险救灾组做好震后救灾工作，将灾害损失降到最低程度。

住房和城乡建设局





淮安


经济技术开发区





事件信息报告





第一阶段





是





否





否





否





否





疏散





是





是





应急救援





是





事故确认





判断事故


可否立即控制





紧急应变联络





判断事故


可否立即控制





应急救援








第二阶段





抢险结束





请求外单位支援





应急恢复





判断事故


影响范围





第三阶段





判断


是否执行疏散








